（1+6+12+18）/300型笼绞机

(分电机、主动放线)采购验收规范

一、设备工艺参数

1、进线直径：Φ0.2～2.5mm；

2、最大成缆直径：Φ18mm；

3、绞笼有效工作转速：6盘：10～100r/min(无级变速)
12盘：9～90r/min(无级变速)
18盘：8～80r/min(无级变速)

4、绞线节距：10～300mm，无级可调，精度：±1mm；

5、同心绕包转速：40～1000rpm，无级可调；

6、同心绕包节距范围：3～100mm，无级可调，精度：±1mm；

7、双轮牵引轮直径：Φ800mm；

8、出线速度：1～25（实际最大值）m/min；

9、笼内放线盘规格：PN300；

10、放线架：PN630～PN1000；

11、收排线架：PN630～PN1000。

二、设备详细要求

1、放线机：主动悬臂式放线架+中心主动放线架；

1）主动悬臂式放线架：放线架采用摆臂式结构, 张力控制由磁粉阻尼器可调节控制，与放线速度同步；升降由减速电机带动升降丝杆控制，安全方便，采用气动夹紧或放松；

- 线盘规格：PN630—PN1000mm

- 最大放线重量：≤1500KG

- 放线速度：≤50m/min

- 放线张力：5—100N(可调）

- 中心主动放线

采用气动夹紧、电机升降、端轴式结构，夹紧带锁销、交流伺服电机主动放线、舞蹈轮张力控制（位移传感器），通过PID控制，可靠性高、放线稳定。

- 放线电机：0.75交流伺服

- 放线张力：0.5～15N(可调）。

- 适用线盘：PN300mm；

2、绞线机：

1）张力控制方式：主动放线，每只线盘架均通过电机驱动，每只线盘架均通过电机驱动，线盘上主动放出的导线由储线装置中的磁滞离合器对其施加张力，张力范围：0.5-15N，满盘至浅盘张力差：±1%，且36盘各线盘间张力差≤±3%，调整时绞体显示张力刻度，张力大小通过操作台上的触摸屏设定。

2）退扭率：100%；

3）绞笼电机：6盘：伺服电机，15kw；12盘：伺服电机，18.5kw；18盘：伺服电机，22kw

4）进线孔倒弧度角，保证线芯自然出线。过线孔采用磁眼，过线孔两端都装有导轮，使芯线从过线孔经过始终保持在中心位置，减少摩擦，避免损伤线芯，导轮使用合金钢材质。

5）带同步管，可实现36根芯同步绞合，另配36孔分线板，每节绞体出线处加相应数量填充杆（机械张力）。

6）绞笼的线盘架内部配有红外接触探头检测滑动导轮的行程极限达到放线完线、断线保护停车功能。刹车采用平面气动刹车，在主操作柜上除正常功能按钮外，每节绞笼外要另外增加“急停”按钮。

3、电动并线模架

并线摸架是一个单独的装置，安装于绞笼出线一侧底座框架上，模具座采用电机+直线导轨+丝杠集合而成，可根据产品工艺要求前后移动和定位，有效行程400mm，并且安装带刻度定位机构，设备操作简便，安全可靠。

4、绕包头1个：

1）绕包类型：同心式；

2）张力类型：磁滞离合器（国产）张力，张力范围：5-45N，满盘至浅盘张力差：±5%；

- 包带厚度：             0.025～0.20mm；

- 包带宽度：             5～40mm；

- 包带盘内孔：           Φ56、Φ76mm；

- 包带盘外径：           ≤Φ400mm

- 绕包节距：             5～25mm；

- 中心过线孔：           Φ30mm；

- 工艺转速：             ≤1000rpm；

- 绕包头结构为同心式，无级变速，具有左右向功能；绕包装置的绕包旋转和包带张力分别有单独的伺服电机控制，张力大小可调，程序计算。

- 绕包导带杆上安装导辊，且导辊内部安装轴承运转灵活。

- 绕包头护照外面电气操作箱上要增加一个“急停”按钮。

5、牵引机：

1）牵引形式：φ800双轮式牵引；采用主动轮+分线轮双轮解决方案，分线轮为6道U形槽的槽轮；在牵引轮输出轴上安装有旋转编码器用于电子计米；

2）电机类型：伺服电机，功率：11Kw；

3）牵引槽宽：25mm。

4）牵引机工艺速度：≤30m/min；

6、收线张力装置
1）固定轮、摆动轮直径      φ350mm
2）导轮材质                 铝硅合金
3）摆动导轮定位形式         轴承定位
4）外加张力形式为气动张力，机架上安装调压阀，触摸屏张力设定。
5）对收排线速度控制形式：采用摆动导轮带动角位移传感器，在通过角位移传感器反馈给收线电机速度信号。

- 适用缆径：               ≤Φ18mm；

- 张力范围：               5～100N；

- 张力精度：               ±2.5%；

- 7、摆臂式收排线架收排线：

- 采用摆臂式龙门对中收线方案。电动升降，电动夹紧/松开；收线和排线均采用交流伺服电机驱动，稳定可靠；四立柱龙门固定不动，升降/夹紧/收线装置整体移动进行对中排线。

1）适用线盘：φ630-1000mm；

2）收线电机：伺服电机，功率：5.5Kw；

3）收线速度：30m/min，收线速度通过张力反馈装置中的位移传感器对收线电机进行速度调节；

4）排线方式：即轨对中排线

5）排线电机：伺服电机，功率：1.1Kw。

6）收线最大承重：2.0T

8、电控：

1）系统：PLC（西门子）S7-1500系列；

2）功能：整机同步升降速，设置并记录：绞线节距、绞线张力，线速度、绕包带宽、绕包搭盖率、绕包张力、生产线长、报警。记忆储存，方便操作和观察。

3）触摸屏：10寸触摸屏。

4）驱动器、PLC、触摸屏采用西门子或汇川产品；主要低压电气元件采用施耐德产品。

- 5）电柜采用PS控制柜（仿威图结构）、控制柜柜体面板采用2mm厚冷轧钢板制作，表面除锈、喷塑处理，控制柜内配置的移动电源、插座电源须配有漏电保护功能。

- 6）电机采用皖南或汇川或西门子等优质品牌。

- 7)设备内部的连接线缆须使用远东品牌，其它特殊线缆（如通讯紫缆或网线等）由供方自行选择提供，并在技术文件中明确敷设要求。

7、其它要求

1）设备噪音：小于78分贝。

2）轴承：采用NSK、FAG品牌，各轴承位需配置加油嘴。

3）气动元件：采用亚德客品牌或国内优质品牌，比例阀采用费斯托等优质品牌。

8、设备颜色：RAL5012天蓝色。设备主体颜色中蓝色RAL5015，旋转部位颜色桔红色RAL3020，设备防护罩颜色桔黄色，电柜颜色为米黄色RAL1013。

三、设备配件清单

设备配件清单见表1、表2

表1   设备整机配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2、设备易损件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、设备随机资料

随机技术资料含纸质版电子版各一份，包含：

- 设备总图、基础图、传动简图、电气原理图，设备使用说明书、非标件图纸、模具图纸、外购件使用说明书及易损件型号及对应部位清单等。

- 提供PLC及驱动控制维修程序，PLC不能设置密码，各驱动器需提供中文版说明书。

五、设备验收规范

1、产品验收方式

1）设备验收形式：分出厂验收与入厂验收两种形式，各一次。

2）设备验收方法：以表3规定的线缆产品验收。

3）设备合格标准：经该设备生产的规定产品符合技术要求。

表3产品验收

| 验收（一） |  | 验收二 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 | 导体绞合 | 验收内容 | 绝缘线绞合 |
| 导体材料 | 铜线 | 绝缘线材料 | PVC |
| 导体芯数 | 37 | 绝缘线芯数 | 37 |
| 单丝直径mm | 0.295 | 绝缘直径mm | 1.7 |
| 模具孔径mm | 内0.86中1.42外2.0 | 模具孔径mm | 内5.0中8.4外11.8 |
| 绞合节距mm | 22 | 绞合节距mm | 内40中60外85 |
| 绞合外径mm | 2.07±0.03 | 绞合外径mm | 11.8±0.5 |
| 绕包材料 | -- | 绕包材料 | 轻型无纺布 |
| 包带宽度 | -- | 包带宽度mm | 30 |
| 搭盖率 | -- | 搭盖率 | 20% |
| 产品要求 |  | 产品要求 |  |
| 收放线张力稳定（张力误差满足技术条件要求），成缆节距、成缆外径符合要求，没有蛇形现象。 |  | 收放线张力稳定（张力误差满足技术条件要求），成缆节距、成缆外径符合要求，没有蛇形现象。 |  |