高温Φ45挤塑机采购验收规范

一、设备工艺参数

1、适用材料：FEP、PFA、ETFE、X-ETFE；

2、温度范围：0～500℃±1℃；

3、进线外径：φ0.5～3.5mm；

4、挤出后外径：φ1.0～5.0mm，

4、外径变化率≤±0.005mm，变化率d=0.1%；

5、同心度：大于90%，计算方式min/max×100%；

6、配置抽湿烘料一体机。

二、设备详细要求

1、630动力放线：

  - 机械形式：轴座固定式；

  - 顶轴方式：双气缸夹紧与放松线盘。

  - 线速范围：10～300m/min；

  - 适应线径：Ф0.5～7mm

  - 最大载重：500kg；

  - 电机功率：3.0kW西门子伺服；

  - 适应盘径：Ф400-Ф630mm盘具尺寸依提供的图纸；

  - 线盘轴孔	：40～127mm

2、摆杆张力架

- 机械形式：摆杆式

- 导轮直径：φ200mm，合金铝材料，导轮槽表面喷陶处理

- 导轮片数：4+5

- 含张力传感器+电气比例阀，张力闭环控制

- 张力范围：1-50N；

- 适应线径：(max) φ4mm

- 断线检出:限位接触检出,断线停机；

3、导体预热：

1）预热类型：电加热式；

2）最高温度：500℃。

3、整直器：

（1）Ф50mm 单排沟整直轮 5 只，可依需要上下调整；

（2）中心高度：1000mm；

4、挤出机：

1）出胶量：30kg/h（Max）；

2）挤出电机：伺服电机，电机功率：（15）kw；

3）螺杆：

材质：进口镍基耐腐蚀合金；

FEP螺杆、X-ETFE螺杆各1根。

4）螺筒

材质：进口镍基耐腐蚀双金属合金；

电加热：螺筒5段；

5）夹头形式：哈呋式，内加热。

6）机头：国产机头免对中微调，预留真空泵机接口。

7）抽真空装置一套。

5、活动温水槽：

- 冷却方式：水浸式

- 冷却长度：4米

- 移动距离：（max）800mm

- 循环水箱：耐热增压泵热水循环，水箱有效容量0.18m3；加热功率12kw

- 水温控制：系统控温，保证室温~80度恒温控制,水位继电器进行水位控制；

- 槽型尺寸：活动水槽，U型（宽）150*（高）140；

- 水槽材质：优质304不锈钢。

6、 4米活动固定水槽

- 冷却长度：4米；

- 中心高度：1000mm；

- 冷却方式：喷淋、水浸两用，内置V型托线槽；

- 水槽材质：优质304不锈钢；

- 循环水箱：耐热增压泵热水循环，水箱有效容量0.18m3；加热功率12kw

- 水温控制：系统控温，保证室温~80度恒温控制,水位继电器进行水位控制

- 槽型尺寸：U型（高）140*（宽）150；

7、12米单层喷淋水槽：

- 冷却方式：喷淋式，配置V型托线槽，防结露；

- 中心高度：1000mm；

- 冷却长度：12米；

- 槽型尺寸：U型（高）140*（宽）150；

- 水槽材质：优质304不锈钢；

8、消音吹水器：

  - 适应线径：Maxφ7.0

  - 中心高度：1000mm；

  - 槽长：700mm；

  - 槽型：U型（高）230*（宽）300；

  - 材质：不锈钢；

  - 干燥方式: 两个吹水器吹干，可侧面打开，便于穿线，便于挤出时线缆鼓包通过；

  - 耗气量：320L/min（4~5bar）

  - 控制方式：电磁阀自动控制；吹水器与牵引机联动，牵引停机，吹水器停止工作。

  - 消音动能：水箱四周配有隔音海绵，消减压缩空气噪音；

9、监测配置：

1）测径仪：LASER2010XY测径仪（SIKORA)；

2）凹凸仪：LUMP 2010XY（SIKORA）；

3）高频火花机：台湾合泰高频火花机（HS015E)。

10、牵引机：

1）牵引形式：双轮水箱式引取箱，直径：400mm；

2）牵引电机：伺服电机，电机功率：5.5kw；

3）适应线速：(max)300m/min。

11、半自动收线机；

1）形式：轴排式

2）电机功率：2*5.5KW

3）适应盘径：Ф400-Ф630mm

4）最高线速：300m/min

5）适应线径：（MAX）φ7mm

6）排线方式：由伺服电机驱动+丝杆精密排位

7）顶轴方式：穿轴式

8）控制系统：PLC+触摸屏，通过现场总线通讯方式与主控连接，控制收线、排线、计米、换盘等全部动作；触摸屏操作界面置于收线机的正面。

11、控制系统：

- 电源：380V，3相，50HZ；

- 系统控制：本系统采用西门子工控机+S1500PLC控制，人性化的操作界面，控制精准；运用积分运算法则，将牵引与挤出机联动，同步加减速过程中外径公差在D*1%以内。

- 三联体电柜，主弱电有分隔防止干扰。

- 控制电柜采用仿威图电柜；

- 电热温控：温控模块+固态继电器控制，指针式电流表显示电流；

- 动力控制： 由总开关和各分路开关控制；

- 马达操作控制：由变频器分别驱动控制各电机；

- 流程自动控制：单动、联动与同步加减速控制，各单机状态监视；

- 8个状态指示灯显示生产线运行

- 设备故障记录与查询

- 品质报警记录与查询

- 附属配件连动控制：测径仪、火花机等附属配件完全组合到整个系统中，自动化程度更高。

3）电机采用皖南或汇川或西门子等优质品牌。

4)设备内部的连接线缆须使用远东品牌，其它特殊线缆（如通讯紫缆或网线等）由供方自行选择提供，并在技术文件中明确敷设要求。

5）PLC接口数量：至少留一个以太网口，走profinet协议，以便SCADA采集用。

6）预留数据块，作为SCADA等系统进行数据交互专用；DB300- DB309（10个数据块）

12、其它要求

1）设备噪音：小于78分贝。

2）轴承：采用NSK、FAG品牌，各轴承位需配置加油嘴。

3）气动元件：采用亚德客品牌或国内优质品牌，比例阀采用费斯托等优质品牌。

13、设备颜色：RAL5012天蓝色。设备主体颜色中蓝色RAL5015，旋转部位颜色桔红色RAL3020，设备防护罩颜色桔黄色，电柜颜色为米黄色RAL1013。

三、设备配件清单

设备配件清单见表1、表2

表1   设备整机配件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2、 设备易损件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、设备随机资料

随机技术资料含纸质版电子版各一份，包含：

设备总图、基础图、传动简图、电气原理图，设备使用说明书、非标件图纸、模具图纸、外购件使用说明书等。

五、设备验收规范

1、产品验收方式

1）设备验收形式：分出厂验收与入厂验收两种形式，各一次。

2）设备验收方法：以表3规定的线缆产品验收。

3）设备合格标准：经该设备生产的规定产品符合技术要求。

表3产品验收

| 验收（一） |  | 验收二 |  | 验收三 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 | 挤包绝缘 | 验收内容 | 挤包绝缘 | 验收内容 | 挤包绝缘 |
| 导体结构 | 65/0.08 | 导体结构 | 266/0.08 | 导体结构 | 50/0.245 |
| 导体外径mm | 0.93 | 导体外径mm | 1.7 | 导体外径mm | 2.05 |
| 绝缘材料 | ETFE | 绝缘材料 | ETFE | 绝缘材料 | ETFE |
| 标称厚度 | 0.25 | 标称厚度 | 0.35 | 标称厚度 | 0.4 |
| 模具mm | 拉管式 模芯：2.0/4.0 模套：6.6 | 模具mm | 拉管式 模芯：4.0/7.0 模套：11.0 | 模具mm | 拉管式 模芯：5.0/8.0 模套：12.0 |
| 火花电压kV | 3 | 火花电压kV | 4 | 火花电压kV | 4 |
| 绝缘外径mm | 1.40±0.03 | 绝缘外径mm | 2.45±0.05 | 绝缘外径mm | 2.8±0.05 |
| 外径波动mm | 稳定运行后外径波动±0.01mm |  |  |  |  |
| 同心度 | ≥90% | 同心度 | ≥90% | 同心度 | ≥90% |
| 产品要求 |  | 产品要求 |  | 产品要求 |  |
| 收放线张力稳定，绝缘外径符合要求。 |  | 收放线张力稳定，绝缘外径均匀一致。 |  | 收放线张力稳定，绝缘外径均匀一致。 |  |